ewqweqwqwqettwq

QWERTY

3Технические требования к плате управления БУК

Плата управления – одна плата в блоке. Монтаж элементов – двухсторонний.

Габаритный чертеж платы прилагается.

В плате присутствуют силовые части.

- Силовые цепи TPRP_+12V,   TPRP_GND, TPRP_ON, TPRP_GND_ON (контактная группа реле К3) должны обеспечивать прохождение тока величиной 7.5А, они должны быть максимально короткими, возможно выполнить заливкой полигоном.

- Силовые цепи Out_zovn_TRD_Stop, ZhivlTRD_Stop, TRD_Stop, In_zovn_TRD_Stop (контактная группа реле SA1) должны обеспечивать прохождение тока величиной 1А, они должны быть максимально короткими, возможно выполнить заливкой полигоном.

- Силовые цепи Relay1_NC, Relay1_In, Relay1_NO, Relay3_In, Relay3_NO  (контактные группы реле К1, К2) должны обеспечивать прохождение тока величиной 1А, они должны быть максимально короткими, возможно выполнить заливкой полигоном.

Элементы на листе UltraBUKEthernet – представляют собой интерфейс Ethernet. Расположить вместе одной группой. Подальше от силовых элементов (реле). Поближе к контроллеру и соединителю. Цепи 1TX_P, 1TX_N, 1RX_P, 1RX_N – выполнить дифференциальными парами (отмечено на схеме), должны быть короткими, одинаковой длины. Можно посчитать как разводить цепи для Ethernet.

Кварцевый резонатор расположить в непосредственной близости от микроконтроллера.

Цепи питания (3,3V, 5V, 28V) – ширина цепей должна обеспечивать прохождение тока величиной 0.5А (не менее 0.5мм).  Свободное место на плате – заполнить заливкой, связанной с цепью GND.

Разделительные конденсаторы питания  – около выводов питания микроконтроллера. Максимально близко.

Схема вторичного источника питания выделена на схеме красным. Расположить общей группой, с максимально короткими проводниками.